По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132     Волгоград (844)278-03-48     Воронеж (473)204-51-73     Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48     Краснодар (861)203-40-90     Красноярск (391)204-63-61     Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12     Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15     Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78     Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

«ЭЛЕМЕР-АИР-30»

# ФОРМА ЗАКАЗА

ЭЛЕМЕР-АИР-30	A

1	2

# Преобразователи давления измерительные

«ЭЛЕМЕР-АИР-30»

Форма заказа

| S1 | TG8 | 3Н | А01 | t2570 | 11N | Т1Ф | 42 | Р1 | LN | ШР22 | RM | ШР22-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Y(Е12)	KР2	List	360П	ГП	ТУ 4212-077-13282997-08 16		17	18		19	20	21

- Тип преобразователя

- Вид исполнения (таблица 4)

- Код сенсора (таблицы 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3)

4.  Код модели (таблицы 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3)

5.  Класс безопасности для вида исполнения с кодом при заказе А, АЕх:

− 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

− 4 (без приемки)

- Код класса точности: А00, А01, В02, С04 (таблица 5)

- Код климатического исполнения (таблица 6)

- Код обозначения исполнения по материалам (таблица 7, 7.1)

- Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (таблицы 8 и 8.1)

- Код выходного сигнала (таблица 9)

- Код исполнения корпуса (таблица 10)

- Код типа встроенного индикатора (таблица 11)

- Код вариантов электрического присоединения измерительных цепей (таблица 12)

- Код исполнительного устройства сигнализации (таблица 13)

- Код вариантов электрического присоединения исполнительных устройств сигнализации (таблица 14)

- Установка вентильного блока и опрессовка Y(ххх) [(опция) при заказе вентильных блоков (таблицы 16, 16.1-16.3, таблица 17)].

- Код монтажного кронштейна (таблица 15) (опция)

- Заводские настройки в соответствии с опросным листом (Приложение А)

(опция «List»)

- Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (опция «360П»)

- Госповерка (опция «ГП»)

- Технические условия ТУ 4212-077-13282997-08

| Y | KР5 | List | 360П | ГП | ТУ 4212-077-13282997-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Пример записи при заказе:

| ЭЛЕМЕР-АИР-30 | Ех | S1 | СD15 | - | А01 | t4070 | 01V | С2Р | 42Н | Р2 | LР | PGK | RО | PGK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| ЭЛЕМЕР-АИР-30 |  |  |  | Ехd |  | S2 |  | СG4 | - | С04 | t4070 | 11Р |  | С2Ф | 05 | Р3 | LN | К-13 | RО | К-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Y |  | KР3 | List | 360П |  | ГП |  | ТУ 4212-077-13282997-08 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  |  |  |  |

Пример записи базового исполнения:

ТУ 4212-077-13282997-08

| ЭЛЕМЕР-АИР-30 | - | S3 | СG8 | - | А01 | t4070 | 11N | - | 42 | Р1 | LP | PGK | - | - | - | - | - | - | ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21

# Таблица 1 − Код сенсора

| Код сенсора | Общая характеристика сенсора | Применение по таблицам 2, 2.1, 3, 3.1-3.3 | Конструктивные особенности сенсора |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Тензорезистивные | Все | Сенсор с мембраной из коррозионностойких металлов. Сенсоры преобразователей избыточного и абсолютного давления имеют высокое давление перегрузки, в 2-4 раза превыша- ющее максимальный верхний предел измерения |
| S2 | Емкостные | Все | Мембрана сенсоров избыточного и абсолютного давления выпол- нена из керамики и имеет высокую химическую стойкость. Cен- соры избыточного и абсолютного давления имеют давление пере- грузки, в 2-3 раза превышающее максимальный верхний предел измерения. Давление перегрузки некоторых моделей достигает 1000 %. Мембрана сенсоров разности давлений (дифференциаль- ного давления) выполнена из коррозионностойких металлов |
| S3 | Тензорезистивные с компенсацией влия- ния рабочего избы- точного давления (дифференциальные) | CD | Предназначены для измерения разности давлений. Встро- енный, дополнительный сенсор избыточного давления поз- воляет осуществлять компенсацию влияния рабочего избы- точного давления на измерение разности давлений |

Таблица 2 − Присоединение к процессу и вид измеряемого давления

| Присоединение к процессу | Вид измеряемого давления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aбсолютное | Избыточное | Избыточное давление- разрежение | Разность давлений (дифференциальное) | Гидростатическое |
| T - Штуцерное | TA | TG | TV | - | - |
| C – Фланцевое | - | CG | CV | CD | CL |

Таблица 2.1 – Коды диапазонов

| Код диа- |  | Диапазон измерений |  |  |  |  | S1 |  |  | Код сенсора |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пазо Код модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  | кПа | МПа | TA | TG | TV | CG | CV | CD | CL | TA | TG | TV | CG | CV | CD | CL | CD |
| 0 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6 (6,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 60 (63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 600 (630) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 6 (6,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П р и м е ч а н и е — « » Наличие модели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| Тип преобразователя | Код модели | Код сенсора | Код диапазона измерений в соответ- ствии с табли- цей 2.1 | Минимальный диапазон измерений или минимальный верхний предел измерений, PBMIN |  | Максимальный диапазон измерений или максимальный верхний предел измерений, PBMAX |  | Давление перегрузки*, МПа | Код класса точности в соответ- ствии с таблицей 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кПа | МПа | кПа | МПа |  |  |
| Преобразователи абсолютного давления | ТА8 | S1 | 8 | 2,5 | - | 100 (110) | - | 0,4 | А00 А01 В02 С04 |
|  | ТА11 |  | 11 | 10 | - | 600 | - | 2,5 |  |
|  | ТА13 |  | 13 | - | 0,04 | - | 2,5 | 10 |  |
|  | ТА14 |  | 14 | - | 0,1 | - | 6 | 25 |  |
|  | ТА5 | S2 | 5 | 0,4 | - | 25 | - | 0,4 | С04 |
|  | ТА8 |  | 8 | 2,5 | - | 100 (110) | - | 0,8 | А01 В02 С04 |
|  | ТА11 |  | 11 | 10 | - | 600 | - | 2,5 |  |
|  | ТА13 |  | 13 | - | 0,04 | - | 2,5 | 6 |  |
| Преобразователи избыточного давления | TG5 | S1 | 5 | 0,4 | - | 25 | - | 0,05 | В02, С04 |
|  | TG8 |  | 8 | 1,6 | - | 100 | - | 0,4 | А00 А01 В02 С04 |
|  | TG11 |  | 11 | 10 | - | 600 | - | 2,5 (1***) |  |
|  | TG13 |  | 13 | - | 0,04 | - | 2,5 | 10 (4***) |  |
|  | TG14 |  | 14 | - | 0,1 | - | 6 | 25 (10)*** |  |
|  | TG15 |  | 15 | - | 0,25 | - | 16 | 40 (25***) |  |
|  | TG16 |  | 16 | - | 1,0 | - | 60 | 150 (90***) |  |
|  | CG1 |  | 1 | 0,025 | - | 1,6 | - | 4 | В02, С04 |
|  | СG4 |  | 4 | 0,16 | - | 10 | - | 10 | А01 В02 С04 |
|  | СG6 |  | 6 | 0,6 | - | 40 | - | 16 |  |
|  | СG9 |  | 9 | 4 | - | 250 | - | 16 |  |
|  | TG3 | S2 | 3 | 0,1 | - | 6 | - | -30/200** | В02, С04 |
|  | TG5 |  | 5 | 0,4 | - | 25 | - | 0,4 |  |
|  | TG8 |  | 8 | 1,6 | - | 100 | - | 0,8 | А01 В02 С04 |
|  | TG11 |  | 11 | 10 | - | 600 | - | 2,5 |  |
|  | TG13 |  | 13 | - | 0,04 | - | 2,5 | 6 |  |
|  | CG1 |  | 1 | 0,025 | - | 1,6 | - | 4 | С04 |
|  | СG4 |  | 4 | 0,16 | - | 10 | - | 10 |  |
|  | СG6 |  | 6 | 0,6 | - | 40 | - | 16 | В02 С04 |
|  | СG9 |  | 9 | 4 | - | 250 | - | 16 |  |
|  | СG11 |  | 11 | 10 | - | 600 | - | 16 |  |
|  | СG13 |  | 13 | - | 0,04 | - | 2,5 | 16 |  |
| П р и м е ч а н и я - Нижний предел измерений равен нулю. - Стандартные ряды верхних пределов измерений или диапазонов измерений от PBMIN до PBMAX по ГОСТ 22520-85. - – * Давление разрушения превышает давление перегрузки на 10 %. 4 – **Знак минус означает разрежение, кПа. 5 – *** Для кода исполнения по материалам 61N в соответствии с таблицами 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 3.1

| Тип преобразователя | Код модели | Код сенсора | Код диапазона измерений в соответ- ствии с таб- лицей 2.1 | Минимальный диапазон измерений или минимальный верхний предел измерений, PBMIN |  | Максимальный диа- пазон измерений или максимальный верхний предел измерений, PBMAX |  | Давление перегрузки*, МПа | Код класса точности в соответстви с таблицей 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кПа | МПа | кПа | МПа |  |  |
| Преобразователи избыточного давления- разрежения | ТV8 | S1 | 8 | ±0,8 | - | ±50 | - | 0,4 | А00 А01 В02 С04 |
|  | ТV11 |  | 11 | ±5 | - | -100…500 | - | 2,5 |  |
|  | ТV13 |  | 13 | - | ±0,02 | - | -0,1… 2,4 | 10 (4**) |  |
|  | CV1 |  | 1 | ±0,03 | - | ±0,8 | - | 4 | В02, С04 |
|  | CV4 |  | 4 | ±0,2 | - | ±5 | - | 10 | А01 В02 С04 |
|  | CV6 |  | 6 | ±0,3 | - | ±20 | - | 16 |  |
|  | CV9 |  | 9 | ±2 | - | -100…150 | - | 16 |  |
|  | ТV4 | S2 | 4 | ±0,08 | - | ±5 | - | -30/200 | В02, С04 |
|  | ТV8 |  | 8 | ±0,8 | - | ±50 | - | 0,8 |  |
|  | ТV11 |  | 11 | ±5 | - | -100…500 | - | 2,5 | А01, В02 С04 |
|  | ТV13 |  | 13 | - | ±0,02 | - | -0,1… 2,4 | 6 |  |
|  | CV6 |  | 6 | ±0,3 | - | ±20 | - | 16 | В02 С04 |
|  | CV9 |  | 9 | ±2 | - | -100…150 | - | 16 |  |
|  | CV11 |  | 11 | ±5 | - | -100…500 | - | 16 |  |
|  | CV13 |  | 13 | - | ±0,02 | - | -0,1… 2,4 | 16 |  |
| П р и м е ч а н и я 1– * Давление разрушения превышает давление перегрузки на 10 %. 2 – ** Для кода исполнения по материалам 61N в соответствии с таблицами 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2

| Тип преобразователя | Код модели | Код сенсора | Код диапазона измерений в соответствии с таблицей 2.1 | Минимальный диапазон измерений или минимальный верхний предел измерений, PBMIN |  | Максимальный диапазон измерений или максимальный верхний предел измерений, PBMAX |  | Допускаемое рабочее избыточное давление, МПа | Код класса точности в соответстви с таблицей 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кПа | МПа | кПа | МПа |  |  |
| Преобразователи разности давлений (дифференциаль- ного давления) | CD0 | S1 | 0 | 0,025 | - | 0,63 | - | 4 | С04 |
|  | CD1 |  | 1 | 0,025 | - | 1,6 | - | 4 | В02, С04 |
|  | CD4 |  | 4 | 0,16 | - | 10 | - | 10 | А00 А01 В02 С04 |
|  | CD6 |  | 6 | 0,63 | - | 40 | - | 25 |  |
|  | CDН6 |  | 6 |  |  |  |  | 40 |  |
|  | CD9 |  | 9 | 4 | - | 250 | - | 25 |  |
|  | CDН9 |  | 9 |  |  |  |  | 40 |  |
|  | CD13 |  | 13 | - | 0,063 | - | 2,5 | 25 |  |
|  | CD15 |  | 15 | - | 0,25 | - | 16 | 25 |  |
|  | CD1 | S2 | 1 | 0,025 | - | 1,6 | - | 4 | С04 |
|  | CD3 |  | 3 | 0,1 | - | 6,3 | - | 10 |  |
|  | CD4 |  | 4 | 0,16 | - | 10 | - | 16 |  |
|  | CD6 |  | 6 | 0,63 | - | 40 | - | 25 | В02 С04 |
|  | CDН6 |  | 6 |  |  |  |  | 40 |  |
|  | CD9 |  | 9 | 4 | - | 250 | - | 25 |  |
|  | CDН9 |  | 9 |  |  |  |  | 40 |  |
|  | CD11 |  | 11 | 10 | - | 630 | - | 25 |  |
|  | CD13 |  | 13 | - | 0,063 | - | 2,5 | 25 |  |
|  | CD15 |  | 15 | - | 0,25 | - | 16 | 25 |  |
|  | CD4 | S3 | 4 | 0,16 | - | 10 | - | 5 | А00 А01 В02, С04 |
|  | CD8 |  | 8 | 1,6 | - | 100 | - | 16 |  |
|  | CD10 |  | 10 | 6,3 | - | 400 | - | 16 |  |
| П р и м е ч а н и я - Преобразователи CD могут градуироваться со стороны как плюсовой, так и минусовой камер. В этом случае указываемое в опросном листе значение нижнего предела – отрицательное. - Преобразователи CD, предназначенные для использования в системах контроля и регулирования расхода, имеют пропорциональную корню квадратному зависимость аналогового выходного сигнала от входной из- меряемой величины. 3. При изменении значения параметра меню «PSEt» (измерение расхода см. таблицу 2.27 настоящего РЭ) проис- ходит установка заводских значений диапазонов измерений, единицы измерений, уставок, гистерезисов, после чего происходит их пересчет в единицы измерения расхода. Функция извлечения квадратного корня при этом включается автоматически (см. рисунок В.1 приложения В). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

и

# Таблица 3.3

| Тип преобразователя | Код модели | Код сенсора | Код диапазона измерений в соответствии с таблицей 2.1 | Минимальный диапазон измерений или минимальный верхний предел измерений, PBMIN |  | Максимальный диапазон измерений или максимальный верхний предел измерений, PBMAX |  | Допускаемое рабочее избыточное давление, МПа | Код класса точности в соответ- ствии с таб- лицей 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кПа | МПа | кПа | МПа |  |  |
| Преобразователи гидро- статического давления | CL6 | S1 | 6 | 1 | - | 40 | - | 16 | А01, В02 С04 |
|  | CL9 |  | 9 | 6 | - | 250 | - | 16 |  |
|  | CL6 | S2* | 6 | 1,6 | - | 40 | - | 16 | В02, С04 |
|  | CL9 |  | 9 | 6 | - | 250 | - | 16 |  |
| П р и м е ч а н и е ‒ * - для кода сенсора S2 необходимо указывать дополнительный код фланца см. таблицы 8.2 и 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 − Вид исполнения

| Вид исполнения | Код исполнения | Код исполнения при заказе |
| --- | --- | --- |
| Общепромышленное* | - | - |
| Атомное (повышенной надежности) | А | А |
| Атомное (повышенной надежности), взрывозащищенное | АЕх | АЕх |
| Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» | Ех | Ех |
| Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» | Ехd | Ехd |
| Кислородное | - | К |
| П р и м е ч а н и е − * Базовое исполнение. |  |  |

Таблица 5 − Код класса точности

| Код класса точности при заказе | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, γ, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P 1 PВMAX 3 | 1 3 | > | P PВMAX | 1 |
| А00 | 0,075 | 0,015 0,02 PВMAX |  |  |  |
| А01 | 0,1 | 0,04 0,02 PВMAX |  |  |  |
| B02* | 0,2 | 0,08 0,04 PВMAX |  |  |  |
| C04 | 0,4 | 0,16 0,08PВMAX |  |  |  |
| П р и м е ч а н и я - АИР-30 моделей S1-Cх1 и S2-Cx изготавливаются только с кодами класса точности B02, С04. - АИР-30 моделей S1-CD0, S2-Cх1, S2-CD3, S2-Cx4 изготавливаются только с кодом класса точ- ности С04. - АИР-30 моделей S2-Cx с кодом исполнения по материалам 41P, 44P, 31Р, 35Р изготавливаются P 1 PВMAX 6 - * ‒ Базовое исполнение. |  |  |  |  |  |

# Таблица 6 – Код климатического исполнения

| Вид | Группа | ГОСТ | Диапазон температуры окру- жающего воздуха | Код при заказе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | С3 | ГОСТ Р 52931-2008 | от минус 25 до плюс 70 С | t2570* |
|  |  |  | от минус 10 до плюс 70 С | t1070 |
|  | С2 |  | от минус 40 до плюс 70 С | t4070 |
|  | Д3 |  | от минус 50 до плюс 70 С | t5070** |
| ТВ4.1 | - | ГОСТ 15150-69 | от минус 50 до плюс 70 С | t5070** |
| УХЛ3.1 |  |  | от минус 50 до плюс 70 С | t5070** |
|  |  |  | от минус 25 до плюс 70 С | t2570 |
| П р и м е ч а н и я - * Базовое исполнение. - ** Только для исполнений по материалам – без уплотнительных колец (xxN) (см. таблицу 7.1) - Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) устойчив к температуре окружающего возду- ха от минус 40 до плюс 70 С. - Кислородное исполнение только от минус 25 С. |  |  |  |  |

# Таблица 7 – Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой

| Обозначение материала | Материал | Использование |
| --- | --- | --- |
| 0 | 36НХТЮ | Мембрана |
| 1 | 12Х18Н10Т (316L) | Мембрана, штуцер (фланец) |
| 2 | Керамика - Al2O3 | Мембрана |
| 3 | Тантал | Мембрана, штуцер (фланец) |
| 4 | Монель | Мембрана, штуцер (фланец) |
| 5 | Хастеллой-С | Мембрана, штуцер (фланец) |
| 6 | Титановый сплав | Мембрана |
| V | Витон | Уплотнительное кольцо |
| P | Фторопласт | Уплотнительное кольцо |
| N | нет | Без уплотнительных колец |

Таблица 7.1 − Код исполнения по материалам

| Код сен- сора | Код модели | Код исполнения при заказе | Материал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мембраны (1-я цифра в коде исполнения) | штуцера (фланцев) (2-я цифра в коде ис- полнения) | уплотнительных колец (буква в коде исполнения) |
| S1 | TA, TG,TV | 11x | 316L | 12Х18Н10Т | х=V, P, N |
|  |  | 31x | Тантал | 12Х18Н10Т | х=P, N |
|  |  | 35x | Тантал | Хастеллой-С | х=P, N |
|  |  | 55N | Хастеллой-С | Хастеллой-С | N |
|  | TG, TV (РВ≥250 кПа) | 61N | Титановый сплав | 12Х18Н10Т | N |
|  | CL,CD | 01V | 36НХТЮ | 12Х18Н10Т | V |
| S2 | TA, TG, TV | 21x | Al2O3 | 12Х18Н10Т | х=V, P |
|  |  | 25P | Al2O3 | Хастеллой-С | P |
|  | CG, CV, CD | 11х | 316L | 316L | х= V, P |
|  |  | 31P | Тантал | 316L | P |
|  |  | 41P | Монель | 316L | P |
|  |  | 51P | Хастеллой-С | 316L | P |
|  |  | 55Р | Хастеллой-С | Хастеллой-С | Р |
|  |  | 35P | Тантал | Хастеллой-С | P |
|  |  | 44P | Монель | Монель | P |
|  | CL | 11V | 316L | 316L | V |
|  |  | 31V | Тантал | 316L | V |
|  |  | 51V | Хастеллой-С | 316L | V |
| S3 | CD | 11N | 316L | 316L | N |
|  |  | 51N | Хастеллой-С | 316L | N |
|  |  | 55N | Хастеллой-С | Хастеллой-С | N |

Таблица 8 −Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (штуцер- ное подключение моделей ТA, TG, TV АИР-30)

| Переходники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение при заказе | Поз. | Наименование | Примечание | Кол. |
| Т1Ф | 1 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 1 |
| Т1М |  | Прокладка | М1 | 1 |
| Т2Ф | 1 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 1 |
|  | 2 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т наружн. М12х1,5 | 1 |
| Т2М | 1 | Прокладка | М1 | 1 |
|  | 2 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т наружн. М12х1,5 | 1 |
| Т3Ф | 1 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 1 |
|  | 3 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т внутр. К1/4” (1/4”NPT) | 1 |
| Т3М | 1 | Прокладка | М1 | 1 |
|  | 3 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т внутр. К1/4” (1/4”NPT) | 1 |
| Т4Ф | 1 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 1 |
|  | 4 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т внутр. К1/2” (1/2”NPT) | 1 |
| Т4М | 1 | Прокладка | М1 | 1 |
|  | 4 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т внутр. К1/2” (1/2”NPT) | 1 |
| Т5Ф | 1 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 1 |
|  | 5 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т наружн. К1/4” (1/4”NPT) | 1 |
| Т5М | 1 | Прокладка | М1 | 1 |
|  | 5 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т наружн. К1/4” (1/4”NPT) | 1 |
| Т6Ф | 1 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 1 |
|  | 6 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т наружн. К1/2” (1/2”NPT) | 1 |
| Т6М | 1 | Прокладка | М1 | 1 |
|  | 6 | Переходник | Сталь 12Х18Н10Т наружн. К1/2” (1/2”NPT) | 1 |
| Т7Ф | 1 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 1 |
|  | 7 | Ниппель | Сталь 12Х18Н10Т | 1 |
|  | 8 | Гайка М20х1,5 |  | 1 |
| Т7М | 1 | Прокладка | М1 | 1 |
|  | 7 | Ниппель | Сталь 12Х18Н10Т | 1 |
|  | 8 | Гайка М20х1,5 |  | 1 |

Продолжение таблицы 8

| Т7ФУ | 1 | Прокладка |  | Ф-4УВ15 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Ниппель |  | Сталь 20 | 1 |
|  | 8 | Гайка М20х1,5 |  | Сталь 35 | 1 |
| Т7МУ | 1 | Прокладка |  | М1 | 1 |
|  | 7 | Ниппель |  | Сталь 20 | 1 |
|  | 8 | Гайка М20х1,5 |  | Сталь 35 | 1 |
| Бобышки |  |  |  |  |  |
| Обозначение при заказе | Поз. |  | Наименование | Примечание | Кол. |
| Т8 | 1 |  | Бобышка | М20х1,5; Сталь 12Х18Н10Т | 1 |
|  | 2 |  | Кольцо | Резина МБС | 1 |
| Т8У | 1 |  | Бобышка | М20х1,5; Сталь 20 | 1 |
|  | 2 |  | Кольцо | Резина МБС | 1 |
| Т9 | 3 |  | Бобышка | М24х1,5; Сталь 12Х18Н10Т | 1 |
|  | 4 |  | Кольцо | Резина МБС | 1 |
| Т9У | 3 |  | Бобышка | М24х1,5; Сталь 20 | 1 |
|  | 4 |  | Кольцо | Резина МБС | 1 |
| Т10 | 5 |  | Бобышка | М39х1,5; Сталь 12Х18Н10Т | 1 |
|  | 6 |  | Кольцо | Резина МБС | 1 |
| Т10У | 5 |  | Бобышка | М39х1,5; Сталь 20 | 1 |
|  | 6 |  | Кольцо | Резина МБС | 1 |
| Т11 | 7 |  | Бобышка | G 1/2"; Сталь 12Х18Н10Т | 1 |
|  | 8 |  | Кольцо | Резина МБС | 1 |
| Т11У | 7 |  | Бобышка | G 1/2"; Сталь 20 | 1 |
|  | 8 |  | Кольцо | Резина МБС | 1 |

Таблица 8.1 − Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (фланцевое подключение модели CG, CV, CD АИР-30)

| Обозначе- ние при за- казе | Поз. | Наименование | Примечание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Монтажные фланцы отсутствуют |  |  |  |
| С1Р | 1 | Кольцо | Резина МБС | 2 |
|  | 2 | Монтажный фланец с внутр. резьбой K1/4(1/4NPT) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| С1Ф | 1 | Прокладка | Ф-4 | 2 |
|  | 2 | Монтажный фланец с внутр. резьбой K1/4(1/4”NPT) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| С2Р | 1 | Кольцо | Резина МБС | 2 |
|  | 3 | Монтажный фланец с внутр. резьбой K1/2(1/2NPT) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| С2Ф | 1 | Прокладка | Ф-4 | 2 |
|  | 3 | Монтажный фланец с внутр. резьбой K1/2(1/4NPT) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| С3Р | 1 | Кольцо | Резина МБС | 2 |
|  | 4 | Фланец (наружн. K1/4(1/4”NPT) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| С3Ф | 1 | Прокладка | Ф-4 | 2 |
|  | 4 | Фланец (наружн. K1/4(1/4NPT) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| С4Р | 1 | Кольцо | Резина МБС | 2 |
|  | 5 | Фланец (наружн. K1/2(1/2NPT) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| С4Ф | 1 | Прокладка | Ф-4 | 2 |
|  | 5 | Фланец (наружн. K1/2(1/2NPT) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| С5РФ | 1 | Кольцо | Резина МБС | 2 |
|  | 6 | Фланец (М20х1,5) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
|  | 7 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 2 |
|  | 8 | Ниппель | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
|  | 9 | Гайка М20х1,5 |  | 2 |
| С5РФУ | 1 | Кольцо 018-024-36 | Резина МБС | 2 |
|  | 6 | Фланец (М20х1,5) | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
|  | 7 | Прокладка | Ф-4УВ15 | 2 |
|  | 8 | Ниппель | Сталь 20 | 2 |
|  | 9 | Гайка М20х1,5 | Сталь 35 | 2 |

| Продолжение таблицы 8.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение при заказе | Поз. |  | Наименование | Примечание | Кол. |
|  | 1 6 | Прокладка Фланец (М20х1,5) |  | Ф-4 Сталь 12Х18Н10Т | 2 2 |
| С5ФФ | 7 | Прокладка |  | Ф-4УВ15 | 2 |
|  | 8 | Ниппель |  | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
|  | 9 | Гайка М20х1,5 |  |  | 2 |
|  | 1 6 | Прокладка Фланец (М20х1,5) |  | Ф-4 Сталь 12Х18Н10Т | 2 2 |
| С5ФФУ | 7 | Прокладка |  | Ф-4УВ15 | 2 |
|  | 8 | Ниппель |  | Сталь 20 | 2 |
|  | 9 | Гайка М20х1,5 |  | Сталь 35 | 2 |
|  | 1 6 | Кольцо Фланец |  | Резина МБС Сталь 12Х18Н10Т | 2 2 |
| С5РМ | 7 | Прокладка |  | Медь М1 | 2 |
|  | 8 | Ниппель |  | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
|  | 9 | Гайка М20х1,5 |  |  | 2 |
|  | 1 6 | Кольцо Фланец (М20х1,5) |  | Резина МБС Сталь 12Х18Н10Т | 2 2 |
| С5РМУ | 7 | Прокладка |  | Медь М1 | 2 |
|  | 8 | Ниппель |  | Сталь 20 | 2 |
|  | 9 | Гайка М20х1,5 |  | Сталь 35 | 2 |
|  | 1 6 | Прокладка Фланец (М20х1,5) |  | Ф-4 Сталь 12Х18Н10Т | 2 2 |
| С5ФM | 7 | Прокладка |  | Медь М1 | 2 |
|  | 8 | Ниппель |  | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
|  | 9 | Гайка М20х1,5 |  |  | 2 |
|  | 1 6 | Прокладка Фланец (М20х1,5) |  | Ф-4 Сталь 12Х18Н10Т | 2 2 |
| С5ФMУ | 7 | Прокладка |  | Медь М1 | 2 |
|  | 8 | Ниппель |  | Сталь 20 | 2 |
|  | 9 | Гайка М20х1,5 |  | Сталь 35 | 2 |
| В комплект также входят: поз. 31 - Болт М10-6gх35.66.019 ГОСТ 7805-81 – 4 шт. поз. 33 - Шайбы 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 – 4 шт. |  |  |  |  |  |

Таблица 8.2 − Размеры и параметры АИР-30-S2-CL фланцевого присоединения

| Код фланца | Максимальное давление, МПа | ØЕ (мем- брана) дюйм (мм) | ØA, мм | ØВ, мм | ØС, мм | Ød, мм | Количество отверстий | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 3 (75) | 191 | 152 | 127 | 19 | 4 | 30 |
| B | 2 |  | 210 | 168 | 127 | 22.2 | 8 | 35 |
| C | 1 | 4 (100) | 229 | 190 | 157 | 19 | 8 | 30 |
| D | 2 |  | 254 | 200 | 157 | 22.2 | 8 | 38 |

Таблица 8.3 − Размеры и параметры АИР-30-S2-CL фланцевого присоединения с капилляром

| Код флан- ца | Максимальное давление, МПа | ØЕ (мем- брана) дюйм (мм) | ØA, мм | ØВ, мм | ØС, мм | Ød, мм | Количество отверстий | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 1 | 1 (25) | 108 | 79 | 61 | 16 | 4 |  |
| F | 2 |  | 124 | 89 | 67 | 20 | 4 |  |
| G | 1 | 1,5 (38) | 127 | 98 | 73 | 16 | 4 |  |
| H | 2 |  | 156 | 115 | 73 | 23 | 4 |  |
| I | 1 | 2 (50) | 152 | 121 | 92 | 20 | 4 |  |
| J | 2 |  | 165 | 127 | 92 | 20 | 8 |  |
| K | 1 | 3 (75) | 191 | 152 | 127 | 20 | 4 |  |
| L | 2 |  | 210 | 168 | 127 | 22 | 8 |  |

Дополнительный код для заказа S2-CL(XL):

X – код фланца по таблицам 8.2, 8.3;

L – длина капилляра (для вида исполнения по таблице 8.3), выбирается из ряда 1.5, 3, 4, 5, 6, 7.5 м. Например:

ЭЛЕМЕР-АИР-30-S2-CL6(B) ЭЛЕМЕР-АИР-30-S2-CL9(F1,5)

# Таблица 9 − Код выходного сигнала

| Выходной сигнал | Код выходного сигнала при заказе | Код исполнения при заказе согласно таблице 4 |
| --- | --- | --- |
| 4–20 мА | 42* | « - », А, АЕх, Ех, Ехd, К |
| 4–20 или 0–5 мА | 05 | « - », А, Ехd, К |
| 4–20 мА и HART-протокол | 42Н | « - », АЕх, Ех, Ехd, К |
| П р и м е ч а н и е − * Базовое исполнение. |  |  |

Таблица 10 − Код исполнения корпуса

| Исполнение корпуса | Код исполнения корпуса при заказе |
| --- | --- |
| С кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом | Р1* |
| С кнопками на наружном блоке управления | Р2** |
| С кнопками на панели индикатора под крышкой без стекла | Р3 |
| П р и м е ч а н и я 1 * Базовое исполнение. 2 ** Для всех видов исполнений, кроме исполнения «взрывонепроницаемая оболочка» (код исполнения Exd). |  |

Таблица 11 − Код типа встроенного индикатора

| Тип индикатора | Код типа индикатора при заказе |
| --- | --- |
| Жидкокристаллический негативный с подсветкой (светлые символы на темном фоне) | LN |
| Жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне) | LР* |
| П р и м е ч а н и е − * Базовое исполнение. |  |

Таблица 12 − Код вариантов электрического присоединения измерительных цепей

| Код при заказе | Варианты электрического присоединения | Степень защиты от пыли и влаги | Вариант исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Внутренняя резьба корпуса G1/2"* | IP65 | Общепромышленное, Ех, А, АЕх, К |
| PGK** | Кабельный ввод VG NPT 1/2"6-12-K68 (пластик) Диаметр кабеля 6-12 мм |  |  |
| PGМ | Кабельный ввод VG NPT 1/2"-МS 68 (металл) Диаметр кабеля 6-12 мм |  |  |
| ШР14 | Вилка 2РМГ14 |  |  |
| ШР22 | Вилка 2РМГ22 |  |  |
| КВМ-15 | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм (Dвнеш=20,6 мм; Dвнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15 мм. Наружная резьба. |  |  |
| КВМ-16 | Кабельный ввод под металлорукав МГ16. Соединитель СГ-16-Н-М20х1,5мм (Dвнеш=22,3 мм; Dвнутр=14,9 мм). |  |  |
| КВМ-22 (для Ду=20 мм и Ду=22 мм) | Кабельный ввод под металлорукав МГ22. Соединитель СГ-22-Н-М25х1,5мм (Dвнеш=28,4 мм; Dвнутр=20,7 мм). |  |  |
| КВП-15 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 15 мм. |  |  |
| КВП-16 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 16 мм. |  |  |
| КВП-20 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 20 мм. |  |  |

Продолжение таблицы 12

| Код при заказе | Варианты электрического присоединения | Степень защиты от пыли и влаги | Вариант исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| К-13 | Кабельный ввод для небронированного кабе- ля Ø6…13 и для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13 |  | Общепромышленное, Ех, А, АЕх, К, Exd |
| КБ-13 | Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13 (D = 13,5) |  |  |
| КБ-17 | Кабельный ввод для бронированного (экра- нированного) кабеля Ø6…13 с броней (экраном) Ø10…17 (D = 17,5) |  |  |
| КТ-1/2 | Кабельный ввод для небронированного кабе- ля Ø6…13, c трубной резьбой G 1/2" |  |  |
| КТ-3/4 | Кабельный ввод для небронированного кабе- ля Ø6…13, с трубной резьбой G 3/4" |  |  |
| КВМ- 15Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм (Dвнеш=20,6 мм; Dвнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15 мм. Наружная резьба. |  |  |
| КВМ- 16Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГ16. Соединитель СГ-16-Н-М20х1,5мм (Dвнеш=22,3 мм; Dвнутр=14,9 мм). |  |  |
| КВМ- 22Вн (для Ду=20 мм и Ду=22 мм) | Кабельный ввод под металлорукав МГ22. Со- единитель СГ-22-Н-М25х1,5мм (Dвнеш=28,4 мм; Dвнутр=20,7 мм |  |  |
| П р и м е ч а н и я - - * Поставляется с заглушкой. - Возможна установка разъёмов по заказу. - ** ‒ Базовое исполнение. |  |  |  |

# Таблица 13 − Код исполнительного устройства сигнализации

| Исполнительное устройство сигнализации | Код исполнительного устройства сигнализации при заказе | Код исполнения при заказе согласно таблице 4 |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует* | - | « - », А, АЕх, Ех, Ехd, К |
| Оптореле 250 В х 80 мА | RO |  |
| Электромеханическое реле 250 В х 3 А | RМ | « - », А, Ехd, К |
| П р и м е ч а н и е − * Базовое исполнение. |  |  |

Таблица 14 − Код вариантов электрического присоединения исполнительных устройств сиг- нализации

| Код при заказе | Варианты электрического присоединения | Степень защиты от пыли и влаги | Вариант исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Внутренняя резьба корпуса G1/2"* | IP65 | Общепромышленное, Ех, А, АЕх, К |
| PGK** | Кабельный ввод VG NPT 1/2"6-12-K68 (пластик) Диаметр кабеля 6-12 мм |  |  |
| PGМ | Кабельный ввод VG NPT 1/2"-МS 68 (металл) Диаметр кабеля 6-12 мм |  |  |
| ШР22-10 | Вилка 2РМГ22-10 |  |  |
| КВМ-15 | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм (Dвнеш=20,6 мм; Dвнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15 мм. Наружная резьба. |  |  |
| КВМ-16 | Кабельный ввод под металлорукав МГ16. Соединитель СГ- 16-Н-М20х1,5мм (Dвнеш=22,3 мм; Dвнутр=14,9 мм). |  |  |
| КВМ-22 (для Ду=20 мм и Ду=22 мм) | Кабельный ввод под металлорукав МГ22. Соединитель СГ- 22-Н-М25х1,5мм (Dвнеш=28,4 мм; Dвнутр=20,7 мм). |  |  |
| КВП-15 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 15 мм. |  |  |
| КВП-16 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 16 мм. |  |  |
| КВП-20 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 20 мм. |  |  |
| К-13 | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 и для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13 |  | Общепромышленное, Ех, А, АЕх, К, Exd |
| КБ-13 | Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13 (D = 13,5) |  |  |
| КБ-17 | Кабельный ввод для бронированного (экранированного) ка- беля Ø6…13 с броней (экраном) Ø10…17 (D = 17,5) |  |  |
| КТ-1/2 | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13, c трубной резьбой G 1/2" |  |  |
| КТ-3/4 | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13, с трубной резьбой G 3/4" |  |  |
| КВМ-15Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм (Dвнеш=20,6 мм; Dвнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15 мм. Наружная резьба. |  |  |
| КВМ-16Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГ16. Соединитель СГ- 16-Н-М20х1,5мм (Dвнеш=22,3 мм; Dвнутр=14,9 мм). |  |  |
| КВМ-22Вн (для Ду=20 мм и Ду=22 мм) | Кабельный ввод под металлорукав МГ22. Соединитель СГ- 22-Н-М25х1,5мм (Dвнеш=28,4 мм; Dвнутр=20,7 мм |  |  |
| П р и м е ч а н и я - - * Поставляется с заглушкой. - Возможна установка разъёмов по заказу. - ** ‒ Базовое исполнение. |  |  |  |

# Таблица 15 – Код монтажных кронштейнов (см. таблицы 16, 16.1-16.3)

| Монтажный кронштейн | Код при заказе |
| --- | --- |
| Монтажный кронштейн для крепления на трубе Ø50 мм датчиков штуцер- ного присоединения (TA, TG, TV) | КР2 |
| Монтажный кронштейн для крепления на трубе Ø50 мм датчиков фланце- вого присоединения (CL) (материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т) | КР3 |
| Монтажный кронштейн для крепления на трубе Ø50 мм датчиков фланце- вого присоединения (CG, CV, CD) (материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т) | КР3, КР4 |
| Монтажный кронштейн для крепления вентильного блока на трубе Ø50 мм для датчиков фланцевого присоединения (CG, CV, CD) (материал - нержа- веющая сталь 12Х18Н10Т) | КР5 |

Таблица 16 - Кронштейн №2 (код заказа КР2)

| Обозначение при заказе | Поз. | Наименование | Примечание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КР2 | 1 | Кронштейн | Ст3 | 1 |
|  | 2 | Скоба |  | 1 |
|  | 3 | Скоба | Сталь10 | 1 |
|  | 4 | Болт М8-6gх20.66.019 | Сталь 35 | 2 |
|  | 5 | Винт В.М5-6gх12.66.016 |  | 2 |
|  | 6 | Гайка М8-6Н.5.019 | Сталь 20 | 4 |
|  | 7 | Шайба 5.65Г.016 | Сталь 65Г | 2 |
|  | 8 | Шайба 8.65Г.019 | Сталь 65Г | 4 |
|  | 9 | Шайба 8.04.019 | Сталь 20 | 4 |

Таблица 16.1 - Кронштейн №3 (код заказа КР3)

| Обозначение при заказе | Поз. | Наименование | Примечание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КР3 | 1 | Кронштейн № 3 | Сталь 20 | 1 |
|  |  | -01 | 12Х18Н10Т |  |
|  | 2 | Скоба | Сталь10 | 1 |
|  | 3 | Болт М10-6gх16.66.019 | Сталь 35 | 4 |
|  | 4 | Гайка М8-6Н.5.019 | Сталь 20 | 2 |
|  | 5 | Шайба 8.65Г.019 | Сталь 65Г | 2 |
|  | 6 | Шайба 8.04.019 | Сталь 20 | 2 |
|  | 7 | Шайба 10.65Г.019 | Сталь 65Г | 4 |
|  | 8 | Шайба 10.04.019 | Сталь 20 | 4 |

Таблица 16.2 - Кронштейн № 4 (код заказа КР4)

| Обозначение при заказе | Поз. | Наименование | Примечание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КР4 | 1 | Кронштейн № 4 | Сталь 20 | 1 |
|  |  | -01 | 12Х18Н10Т |  |
|  | 2 | Скоба | Сталь10 | 1 |
|  | 3 | Болт М10-6gх16.66.019 | Сталь 35 | 4 |
|  | 4 | Гайка М8-6Н.5.019 | Сталь 20 | 2 |
|  | 5 | Шайба 8.65Г.019 | Сталь 65Г | 2 |
|  | 6 | Шайба 8.04.019 | Сталь 20 | 2 |
|  | 7 | Шайба 10.65Г.019 | Сталь 65Г | 4 |
|  | 8 | Шайба 10.04.019 | Сталь 20 | 4 |

Таблица 16.3 - Кронштейн № 5 (код заказа КР5)

| Обозначение при заказе | Поз. | Наименование | Примечание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КР5 | 1 | Кронштейн № 5 | Сталь 20 | 1 |
|  | 2 | Скоба | Сталь10 | 2 |
|  | 3 | Болт М6-6gх16.66.016 | Сталь 35 | 2 |
|  | 4 | Шайба 6.65Г.016 | Сталь 65Г | 2 |
|  | 5 | Шайба 6.04.019 | Сталь 20 | 2 |
|  | 6 | Гайка М8-6Н.5.019 | Сталь 20 | 4 |
|  | 7 | Шайба 8.65Г.019 | Сталь 65Г | 4 |
|  | 8 | Шайба 8.04.019 | Сталь 20 | 4 |

Таблица 17 – Установка клапанного блока ЭЛЕМЕР-БК-ххх и опрессовка Y(xxx)

| Клапанный блок | Код при заказе | Применение |
| --- | --- | --- |
| ЭЛЕМЕР-БК-А30 | Y(A30) | CD |
| ЭЛЕМЕР-БК-А52 | Y(A52) |  |
| ЭЛЕМЕР-БК-C20 | Y(C20) |  |
| ЭЛЕМЕР-БК-C30 | Y(C30) |  |
| ЭЛЕМЕР-БК-C52 | Y(C52) |  |
| БК-А31 | Y(A31) |  |
| БК-А32 | Y(A32) |  |
| БК-А33 | Y(A33) |  |
| БК-А32-03 | Y(A32-03) |  |
| БК-А51 | Y(A51) |  |
| БК-А52-01 | Y(A52-01) |  |
| БК-А52-02 | Y(A52-02) |  |
| БК-А52-03 | Y(A52-03) |  |
| БК-В30 | Y(B30) |  |
| БК-В31 | Y(B31) |  |
| БК-В32 | Y(B32) |  |
| БК-В33 | Y(B33) |  |
| БК-В32-03 | Y(B32-03) |  |
| БК-В51 | Y(B51) |  |
| БК-В52 | Y(B52) |  |
| БК- В52-01 | Y(В52-01) |  |
| БК- B52-02 | Y(B52-02) |  |
| БК- B52-03 | Y(B52-03) |  |
| БК-С31 | Y(C31) |  |
| БК-С32 | Y(C32) |  |
| БК-С33 | Y(C33) |  |
| БК- C32-03 | Y(C32-03) |  |
| БК-С51 | Y(C51) |  |
| БК- C52-01 | Y(C52-01) |  |
| БК- C52-02 | Y(C52-02) |  |
| БК- C52-03 | Y(C52-03) |  |
| Блок вентильный (08 852 089-59) | Y(08 852 089-59) |  |
| БК-В21 | Y(B21) | CG, CV |
| БК-В22 | Y(B22) |  |
| БК- В2-01 | Y(В2-01) |  |
| БК- B2-02 | Y(B2-02) |  |
| БК- B2-03 | Y(B2-03) |  |
| ЭЛЕМЕР-БК-E10 | Y(E10) | TA, TG, TV |
| ЭЛЕМЕР-БК-E12 | Y(E12) |  |
| ЭЛЕМЕР-БК-E22 | Y(E22) |  |
| БК-E11 | Y(E11) |  |
| БК- E12-04 | Y(E12-04) |  |
| БК- E12-05 | Y(E12-05) |  |
| БК- E12-06 | Y(E12-06) |  |
| БК- E21 | Y(E21) |  |
| БК E22-01 | Y(E22-01) |  |
| БК E22-02 | Y(E22-02) |  |
| БК E22-03 | Y(E22-03) |  |
| БК E22-04 | Y(E22-04) |  |
| БК E22-05 | Y(E22-05) |  |
| БК E22-06 | Y(E22-06) |  |
| БК КШМ-15 | Y(КШМ-15) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

А.1 Заказчик:

№ заказа (заполняется на заводе-изготовителе)

А.2 Код модели

А.3 Выходной сигнал:

| Возрастающая зависимость |  |
| --- | --- |
| Убывающая зависимость |  |

А.4 Единицы измерения давления:

| Пa |  | кгс/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кПa |  | мм рт.ст. |  |
| МПа |  | % |  |
| кгс/см2 |  | другие |  |

А.5 Вид измерений (заполнить одну из трех таблиц):

| Измерение давления |  |
| --- | --- |
| Нижний предел измерений |  |
| Верхний предел измерений |  |

| Измерение уровня |  |
| --- | --- |
| Значение давления, соответствующее максимальному значению уровня* |  |
| Минимальное значение уровня, соответ- ствующее нулевому давлению* |  |
| Максимальное значение уровня* |  |

| Измерение расхода |  |
| --- | --- |
| Значение давления, соответствующее максимальному значению расхода* |  |
| Максимальное значение расхода* |  |
| Отсечка. Изменяется от 0 до 100 % с ша- гом 1 %. При значении расхода меньше этого параметра на индикаторе высвечи- вается «0»** |  |

А.6 Значение уставок и гистерезиса:

| Уставка 1, выбранного диапазона преоб- разования. (Для каждого диапазона может быть задана своя уставка) |  |
| --- | --- |
| Гистерезис уставки 1, выбранного диа- пазона преобразования. (Для каждого диапазона может быть задано свое значе- ние гистерезиса) |  |
| Уставка 2, выбранного диапазона преоб- разования |  |
| Гистерезис уставки 2, выбранного диа- пазона преобразования |  |

Продолжение приложения А

А.7 Логика работы реле:

| Оба реле срабатывают, если значение меньше уставок. Обозначение в меню преобразователя давления - «LL» |  |
| --- | --- |
| Реле 1 срабатывает, если значение меньше 1-ой уставки, реле 2 срабатывает если значение больше 2-ой уставки. Обозначе- ние в меню преобразователя давления - «LH» |  |
| Оба реле срабатывают, если значение больше уставок. Обозначение в меню преобразователя давления - «HH» |  |

А.8 Время демпфирования	секунд.

А.9 Ток сигнализации при выходе за пределы измерения:

| 3,5 мА |  |
| --- | --- |
| 22,5 мА |  |
| другой |  |

А.10 Информация о датчике (*** примечания – заполняется только для приборов с Hart протоколом)

Описание _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ (до 16 знаков)

Пример: N/P/P/   /E/L/E/M/E/R/_/_/_/_/_/_/

# Сообщение _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ (до 32 знаков)

Пример 1: A/I/R/3/0/S/1/С/D/1/6/А/0/1/T/4/0/7/0/0/1/Р/С/2/4/2/Н/Р/2/L/Р/_/

Пример 2: U/Z/E/L/  /U/C/H/E/T/A/  /T/E/P/L/A/  /K/O/T/E/L/1/_/_/_/_/_/_/_/_/

# Дата:	/	/ 		 День	месяц		год

Пример: 12/05/08 (Указанная дата может быть датой выпуска преобразователя, датой бли- жайшей поверки или любой произвольной датой)

П р и м е ч а н и я:

- . * не более 4 знаков

- . **  при  значении  расхода  ниже  уровня  отсечки  выходной  токовый  сигнал  (0–5  мА; 4–20 мА) будет равен минимальному значению или выбранному значению тока сигнали-

зации, указанному в пункте А.9.

- . *** устанавливается по командам HART-протокола. Данная информация о датчике счи-

тывается по HART-протоколу через HART-коммуникатор или посредством HART- модема, персонального компьютера (ПК) и специального программного обеспечения (ПО). Указанные строки заполняется латинскими буквами и арабскими цифрами. Содержание каждой строки произвольно.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132     Волгоград (844)278-03-48     Воронеж (473)204-51-73     Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48     Краснодар (861)203-40-90     Красноярск (391)204-63-61     Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12     Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15     Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78     Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru