По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132     Волгоград (844)278-03-48     Воронеж (473)204-51-73     Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48     Краснодар (861)203-40-90     Красноярск (391)204-63-61     Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12     Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15     Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78     Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru

# МАНОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭКМ-2005

## ФОРМА ЗАКАЗА

# МАНОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭКМ-2005

#### Форма заказа

| ЭКМ-2005 | х | х | х | х | х | х | х | х | х х х х х х х х х х х х х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |

- Тип манометра

- Вид исполнения (таблица 1)

| − | абсолютное | - ДА |
| --- | --- | --- |
| − | избыточное | - ДИ |
| − | избыточное давление-разрежение | - ДИВ |
| − | разность давлений | - ДД |
| − | гидростатическое давление | - ДГ |

Вид измеряемого давления:

Базовое исполнение — общепромышленное

- Код модели (таблица 2)

Для моделей ГМ16, ГМ100, ГМ250 указать вариант исполнения  (см. рисунок 1), длину кабеля в метрах и код материала кабеля  (U – полиуретан, Р – фторопласт), например, ГМ250/1/4U..

- Верхний предел (диапазон) измерения (таблица 2) и единицы измерений: кПа (kРа), МПа (МРа), кгс/см2 (kgf/cm2)

- Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

− 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченной организацией

ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

− 4 (без приемки)

- Код класса точности: B, C, D (таблица 3)

Базовое исполнение – D

- Код исполнения сигнализирующего устройства (таблица 9, 9.1)

Базовое исполнение указано в таблицах 9 и 9.1. При выборе двустабильного (поляризованного) реле добавляется индекс «Р».

- Код типа корпуса и типа встроенного индикатора (таблицы 6, 6.1)

Базовое исполнение – код А16И1

- Код климатического исполнения (таблицы 5, 5.1)

Базовое исполнение – код t0550

- Код напряжения питания (таблица 7):

Базовое исполнение – код 220 для АГ-16, код 220Г для АГ-17

- Код наличия токового выхода 4-20 мА (таблица  7):

−	нет	– код «–»

−	есть   – код 42

Базовое исполнение – код «—»

#### В данном виде исполнения не используется

- Код вариантов электрических присоединений (таблица 10)

Базовое исполнение – код GSP для АГ-16, PGM – для АГ-17

- Конструктивное исполнение сенсорного модуля:

−	встроенный сенсор	– код «–»

−	выносной сенсор с кабелем длиной L (м)	– код ВС«L»

Базовое исполнение - код «–».

- Код присоединения к процессу (резьбы штуцера) (таблицы 8, 8.1)

Базовое исполнение – код М20.

17.Код обозначения исполнения по материалам (таблицы 4, 4.1, 4.2)

Базовое исполнение указано в таблице 4.2

- Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (опция - таблица 11), установка на ЭКМ клапанного блока и опрессовка (опция «Y (ХХХ)» - таблица 13) или разделителя сред (таблица 14). При установке разделителя сред используется только вакуумный способ заполнения с инди- видуально подобранным маслом.

- Код монтажного кронштейна (опция - таблица 12)

- Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (опция «360П»)

- Госповерка (индекс заказа «ГП»). При выборе в форме заказа в п. 18 варианта «Установка на ЭКМ- 2005 разделителя сред» дополнительно предоставляется протокол калибровки комплекта «прибор + разделитель сред».

- Обозначение технических условий

ВНИМАНИЕ!	Обязательными для заполнения являются все позиции, кроме позиций с примечанием

«базовое исполнение», «заводская установка» и с отметкой «опция».

Все незаполненные позиции будут базовыми.

Пример минимального заполнения формы заказа:

| ЭКМ-2005 | ДИ | ИМ250 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА

| ЭКМ-2005 | А | ДИ | ИК2,5М | 2,5 МПа | 3НУ | D | VР | А17И2 | t0550 | 220 | 42 | – | ШР | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| М20 | 13V | Т1Ф | КР1 | – | ГП | ТУ 4212-082-13282997-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| ЭКМ-2005 | Ехd | ДД | ДМ250 | 160кПа | - | D | V | А17И2 | t4070 | 24Г | - | - | GSP | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| - | 12Р | C5ФМ / Y(А30) | КР3 | – | ГП | ТУ 4212-082-13282997-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Вариант 3

Вариант 2

Варианты подсоединения к процессу ЭКМ-2005-ДГ

Вариант 1

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Кабель

0

0

0

2

0

0

0

2

2000

2000

Кабель

Трубка

Трубка

27

2

2

7

2

L

Трубка

L

2722

Трубка

27

2

2

5

2

27

27

2522

27	27

| Код модели | Варианты исполнения | L, мм (м) |
| --- | --- | --- |
| ГМ16 | 1, 2, 3 | 2500 (2,5) |
| ГМ100 | 1 | 10000 (10) |
| ГМ250 | 1 | 25000 (25) |
| Примечание. Длина кабелей L может быть изменена в соответствии с заказом, но не более 30 м |  |  |

#### Рисунок 1

Варианты подсоединения к процессу с выносным сенсором (код ВС) ЭКМ-2005-ДА, ЭКМ-2005-ДИ,	ЭКМ-2005Ехd-ДА, ЭКМ-2005Eхd-ДИ,

L

L

ЭКМ-2005-ДИВ	ЭКМ-2005Eхd-ДИВ

Рисунок 2	Рисунок 3

Таблица 1 - Вид исполнения

| Вид исполнения | Код исполнения | Код при заказе | Код типа корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
| Общепромышленное | - | - | АГ-16, АГ-17 |
| Атомное (повышенной надежности) | А | А |  |
| Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» | Ехd* | Ехd* | АГ-17 |
| П р и м е ч а н и е - * кроме моделей хКххх, ДНххх |  |  |  |

Условное обозначение модели состоит из двух букв и числа (для моделей с единицами из- мерения кПа) и из двух букв и числа с буквой М (для моделей с единицами измерения МПа).

Первая буква обозначает вид измеряемого давления: А – абсолютное давление;

И – избыточное давление;

В – избыточное давление-разрежение;

Д – разность давлений;

Г – гидростатическое давление.

Вторая буква обозначает материал мембраны: М – металл;

К – керамика;

Н – нет защитной мембраны (ДНххх, ДМххх).

Третья буква Ф обозначает фланцевое исполнение манометров разности давлений. Четвертая буква В обозначает высокое значение максимального рабочего избыточного дав-

ления (25 МПа).

Число в обозначении модели соответствует максимальному верхнему пределу измерений в единицах кПа (МПа).

Таблица 2 – Максимальные верхние пределы PBMAX, ряд верхних пределов PB  по ГОСТ 22520-85, мак- симальные (испытательные) давления РИСП и допускаемое рабочее избыточное давление РРАБ.ИЗБ.

| Модификация и исполнение | Код модели | Номер верхнего предела (диапазона) измерений, глубина перенастройки (РВ : РВMAX) и ряд верх- них пределов (диапазонов) измерений |  |  |  | РИСП | РРАБ. ИЗБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 (PBMAX) | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 1:1 | 1:1,6 | 1:2,5 | 1:4 |  |  |
| Манометры электронные абсолютного давления ЭКМ-2005-ДА ЭКМ-2005А-ДА | АМ250 | 250 кПа | 160 кПа | 100 кПа | 60 кПа | 1000 кПа | - |
|  | АМ2,5М АК2,5М | 2,5 МПа | 1,6 МПа | 1,0 МПа | 0,6 МПа | 10; 5* МПа | - |
| Манометры электронные избыточного давления ЭКМ-2005-ДИ ЭКМ-2005А-ДИ | ИМ16 | 16 кПа | 10 кПа | 6,0 кПа | 4,0 кПа | 50 кПа | - |
|  | ИМ100 | 100 кПа | 60 кПа | 40 кПа | 25 кПа | 400 кПа | - |
|  | ИМ250 ИК250 | 250 кПа | 160 кПа | 100 кПа | 60 кПа | 500*; 1000 кПа | - |
|  | ИМ600 | 600 кПа | 400 кПа | 250 кПа | 160 кПа | 2500; 1000** кПа | - |
|  | ИМ1,6М ИК1,6М | 1,6 МПа | 1,0 МПа | 0,6 МПа | 0,4 МПа | 10; 4**; 5* МПа | - |
|  | ИМ2,5М | 2,5 МПа | 1,6 МПа | 1,0 МПа | 0,6 МПа | 10; 4** МПа | - |
|  | ИМ6М ИК6М | 6,0 МПа | 4,0 МПа | 2,5 МПа | 1,6 МПа | 25; 10**; 12* МПа | - |
|  | ИМ16М | 16 МПа | 10 МПа | 6,0 МПа | 4,0 МПа | 40, 25** МПа | - |
|  | ИМ60М | 60 МПа | 40 МПа | 25 МПа | 16 МПа | 150, 75** МПа | - |
| Манометры электронные избыточного давления-разрежения ЭКМ-2005-ДИВ ЭКМ-2005А-ДИВ | ВН2,5 | -1,25 кПа | -0,8 кПа | -0,5 кПа | -0,3 кПа | 20 кПа |  |
|  |  | 1,25 кПа | 0,8 кПа | 0,5 кПа | 0,3 кПа |  |  |
|  | ВН6 | -3 кПа | -2 кПа | -1,25 кПа | -0,8 кПа | 20 кПа |  |
|  |  | 3 кПа | 2 кПа | 1,25 кПа | 0,8 кПа |  |  |
|  | ВМ150 | -100 кПа | -100 кПа | -50 кПа | -30 кПа | 1000 кПа | - |
|  |  | 150 кПа | 60 кПа | 50 кПа | 30 кПа |  |  |
|  | ВМ300 | -100 кПа | -100 кПа | -100 кПа | -50 кПа | 1200 кПа | - |
|  |  | 300 кПа | 150 кПа | 60 кПа | 50 кПа |  |  |
|  | ВМ500 ВК500 | -100 кПа | -100 кПа | -100 кПа | -100 кПа | 2500; 1000**; 1200* кПа | - |
|  |  | 500 кПа | 300 кПа | 150 кПа | 60 кПа |  |  |
|  | ВМ1,5М | -0,1 МПа | -0,1 МПа | -0,1 МПа | -0,1 МПа | 10; 4** МПа | - |
|  |  | 1,5 МПа | 0,9 МПа | 0,5 МПа | 0,3 МПа |  |  |
|  | ВМ2,4М ВК2,4М | -0,1 МПа | -0,1 МПа | -0,1 МПа | -0,1 МПа | 10; 4**; 5* МПа | - |
|  |  | 2,4 МПа | 1,5 МПа | 0,9 МПа | 0,5 МПа |  |  |
| Манометры электронные разности давлений ЭКМ-2005-ДД ЭКМ-2005А-ДД | ДМ40 | 40 кПа | 25 кПа | 16 кПа | 10 кПа | - | 4 МПа |
|  | ДМ100 | 100 кПа | 63 кПа | 40 кПа | 25 кПа | - | 4 МПа |
|  | ДМ250 | 250 кПа | 160 кПа | 100 кПа | 63 кПа | - | 4 МПа |
|  | ДМ630 | 630 кПа | 400 кПа | 250 кПа | 160 кПа | - | 4 МПа |
|  | ДМ2,5М | 2,5 МПа | 1,6 МПа | 1,0 МПа | 0,63 МПа | - | 4 МПа |
|  | ДМФ10 | 10 кПа | 6,3 кПа | 4,0 кПа | 2,5 кПа | - | 4 МПа |
|  | ДМФВ10 |  |  |  |  | - | 10 МПа |
| Манометры электронные разности давлений ЭКМ-2005-ДД ЭКМ-2005А-ДД | ДМФ40 | 40 кПа | 25 кПа | 16 кПа | 10 кПа | - | 4 МПа |
|  | ДМФВ40 |  |  |  |  | - | 25МПа |
|  | ДМФ250 | 250 кПа | 160 кПа | 100 кПа | 63 кПа | - | 4 МПа |
|  | ДМФВ250 |  |  |  |  | - | 25 МПа |
|  | ДМФ2,5М | 2,5 МПа | 1,6 МПа | 1,0 МПа | 0,63 МПа | - | 4 МПа |
|  | ДМФВ2,5М |  |  |  |  | - | 25 МПа |
|  | ДН1 | 1 кПа | 0,6 кПа | 0,4 кПа | 0,25 кПа | - | 100 кПа |
|  | ДН2,5 | 2,5 кПа | 1,6 кПа | 1,0 кПа | 0,6 кПа | - | 100 кПа |
| Манометры электронные гидростатического давления (уровень) ЭКМ-2005-ДГ ЭКМ-2005А-ДГ | ГМ16 | 16 кПа | 10 кПа | 6,0 кПа | 4 кПа | - | 50 кПа |
|  | ГМ100 | 100 кПа | 60 кПа | 40 кПа | 25 кПа | - | 400 кПа |
|  | ГМ250 | 250 кПа | 160 кПа | 100 кПа | 60 кПа | - | 500 кПа |
| П р и м е ч а н и я - - * Для моделей хКххх. - - ** Для моделей с кодом исполнения по материалам 61N. 3 - Знак «-» означает разрежение. - - Нижний предел измерений равен нулю. - - Для ЭКМ-2005-ДИВ число в верхней строке – верхний предел разрежения, в нижней – верхний предел избыточного давления. |  |  |  |  |  |  |  |

| Код класса точности | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для но- меров верхних пределов (диапазонов) измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| В | ±(0,25+)* | ±(0,4+)* | ±(0,5+)* | ±(0,6+)* |
| С | ±(0,4+)* | ±(0,6+)* | ±(0,8+)* | ±(1,0+)* |
| D** | ±(0,6+)* | ±(1,0+)* | ±(1,2+)* | ±(1,5+)* |
| П р и м е ч а н и я 1 - * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. 2 -** Базовое исполнение. 3 - Для ЭКМ с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в поддиапазоне от 2 до 100 % диапазона измерений и соответствует . |  |  |  |  |

Таблица 4 - Код исполнения по материалам

| Код исполне- ния | Исполнение по материалам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мембраны | штуцера | уплотнительных колец (х) |
| 12х | Нерж. сталь 316L | 12Х18Н10Т (316L) | х=V, Р, N |
| 13х | Al2O3 | 12Х18Н10Т (316L) | х=V, P |
| 14Р | Al2O3 | ХН65МВ (Хастеллой-С) | P |
| 16х | (Хастеллой-С) | ХН65МВ (Хастеллой-С) | х=P, N |
| 61N | Титановый сплав | 12Х18Н10Т(316L) | x=N |
| 0D* | Без защитной мембраны | 12Х18Н10Т (316L) | x=V |
| П р и м е ч а н и е - * Для неагрессивных газовых сред. |  |  |  |

Таблица 4.1 – Уплотнительные кольца

| Материал | Применение | Обозначения в коде исполнения |
| --- | --- | --- |
| Витон | Нефтепродукты, кислоты | V |
| Фторопласт | Все среды | P |
| Без уплотнительных колец | Все среды | N |

Таблица 4.2 - Исполнение по материалам для разных моделей

| Модели | Код исполнения | Базовое исполнение |
| --- | --- | --- |
| ИМххх, ВМххх | 12х, 16х, 61N | 12N |
| АМххх, ИМ16, ИМ100 | 12x | 12N |
| АКххх, ИКххх, ВКххх | 13х, 14Р | 13V |
| ДМххх, ГМххх | 12V | 12V |
| ДМФххх, ДМФВххх | 12V, 12Р, 16Р | 12V |
| ДНххх, ВНххх | 0D | 0D |

Таблица 5 – Код климатического исполнения ЭКМ-2005, ЭКМ-2005Ех, ЭКМ-2005Eхd

| Группа | ГОСТ | Диапазон температуры окружающего воздуха | Код при заказе |
| --- | --- | --- | --- |
| С3* | Р 52931-2008 | от минус 5 до плюс 50 С | t0550 |
| С3 |  | от минус 25 до плюс 70 С | t2570 |
| С2** |  | от минус 40 до плюс 70 С | t4070 |
| С2*** |  | от минус 50 до плюс 80 С | t5080 |
| П р и м е ч а н и я - - * Базовое исполнение. - - ** Кроме моделей АМхх, ИМхх, ВМхх, ДМхх с кодом исполнения по материалам 12V, 13V (таблицы 4, 4.1, 4.2). - - *** Только для моделей с кодом исполнения по материалам 12N и 61N. - - ЖК-индикатор устойчив к температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 С. Использо- вание ЖК-индикатора в других диапазонах температуры окружающего воздуха не приводит к его по- вреждению. |  |  |  |

| Группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008 | Вид исполне- ния по ГОСТ 15150-69 | Группа размещения по СТО 1.1.1.07.001.06 75-2008 | Диапазон температуры окружающего воздуха | Код при заказе*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С3* | УХЛ3.1* | 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 | от минус 25 до плюс 70 С | t2570 (УХЛ3.1) |
| C3 | УХЛ4.1* | 2.3 | от минус 5 до плюс 50 С | t0550 (УХЛ4.1) |
| В4** | ТВ4.1 |  | от минус 5 до плюс 50 С | t0550 (ТВ4.1) |
| C2**** | У1* |  | от минус 40 до плюс 70 С | t4070 (У1) |
| П р и м е ч а н и я - -* Исполнение имеет расширенную область температур. Отличительные воздействующие факторы в соответствии с Приложением А СТО 1.1.1.07.001.0675-2008. - -** Исполнение имеет расширенную область температур. Исполнение сохраняет работоспособность в течение 6 часов при предельных значениях температуры окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 60 С и относительной влажности воздуха до 98 % при темпе- ратуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги. - -*** Дополнительно указывается климатическое исполнение (вид или группа). - -**** Кроме моделей АМхх, ИМхх, ВМхх, ДМхх с кодом исполнения по материалам 12V, 13V (таб- лицы 4, 4.1, 4.2). - - ЖК-индикатор устойчив к температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 С. Использо- вание ЖК-индикатора в других диапазонах температуры окружающего воздуха не приводит к его повр е- ждению. |  |  |  |  |

Таблица 6 - Код исполнения корпуса и типа индикатора

| Тип индикации | Код при заказе |  |
| --- | --- | --- |
|  | АГ-16 (односекционный) | АГ-17(двухсекционный) |
| Жидкокристаллический индикатор | А16И1 | - |
| Светодиодный цветопеременный индикатор | А16И2 | А17И2 |

### Таблица 6.1 - Внешний вид и габариты для кода заказа

| А16И1 | А16И2 |
| --- | --- |

А17И2

Таблица 7-  Код напряжения питания

| Код при заказе (краткое описание) | Код корпуса АГ-16 |  | Код корпуса АГ-17* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие исполнения | Наличие токового выхода (по заказу) | Наличие исполнения | Наличие токового выхода (по заказу) |
| 220 ( ~ 220 В или = 220 В ) | • | • |  |  |
| 220Г (~ 220 В или = 220 В c галь- ванически развязанными це- пями питания и коммутации) | • |  | • | • |
| 24 (= 24 В или = 36 В | • | • |  |  |
| 24Г (= 24 В или = 36 В c гальва- нически развязанными цепя- ми питания и коммутации) | • |  | • | • |
| П р и м е ч а н и е – ЭКМ в корпусе АГ-17 всегда имеет гальваническую развязку. |  |  |  |  |

| Код при заказе | Общий вид и габариты | Модель |
| --- | --- | --- |
| М20 |  | АМххх, ИМххх, ВМххх, АКххх, ИКххх, ВКххх, ВНххх |
| G2 |  |  |
| OМ20 |  | АМххх, ИМххх, ВМххх |
| ОМ24 |  | АКххх, ИКххх, ВКххх |
| М20 |  | ДМххх, ДНхх |
| «-» |  | ДМФххх (РРАБ. ИЗБ=4 МПа |
| «-» | 146 41 | ДМФххх (РРАБ. ИЗБ≥10 МПа) |

Таблица 8 - Код присоединения к процессу (резьбы штуцера) (место А, таблица 6.1) кроме ЭКМ-2005-ДД

M10

M10

4 отв

6

4

1

4 отв..

K1/4"

K1/4"

2 отв

2 отв..

1

4

-   +

90

54

54	90

96

96

120

120

Таблица 8.1 - Присоединительные размеры для таблицы 8

| Код | D | d | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М20 | М20х1,5 | 6 | 35 | 5 | 20 |
| G2 | G 1/2 | 6 | 33 | 3 | 20 |

| Код при заказе | Подключение внешних цепей по ГОСТ 2405-88 | Вариант исполнения по ГОСТ 2405-88 |
| --- | --- | --- |
| III | Два нормально замкнутых контакта. | III |
| IV | Два нормально разомкнутых контакта. | IV |
| V* | Первый контакт нормально замкнутый, второй - нормально разо- мкнутый. | V |
| VI | Первый контакт нормально разомкнутый, второй - нормально замкнутый. | VI |
| П р и м е ч а н и е – * Базовое исполнение |  |  |

Таблица 9.1 – Код исполнения типа сигнализирующих устройств

| Код при заказе | Исполнение сигнализирующих устройств |
| --- | --- |
| - | одностабильные* |
| Р | двустабильные (поляризованные) |
| П р и м е ч а н и е – * Базовое исполнение |  |

| Код при заказе | Варианты электрического присоединения |  |  |  |  | Степень защиты ГОСТ 14254- 96 | Вид исполнения | Тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название и описание |  |  | Общий вид и габариты |  |  |  |  |
|  | Цепь пита- ния | Цепь сигнализа- ции | Цепь токового выхода |  |  |  |  |  |
| GSP* | Вилка GSP 311 |  | - |  |  | IP65 | ОП, А | АГ-16 |
| GSP** | Вилка GSP 311 |  | Вилка GSSNA 300 |  |  |  |  |  |
| GSP*** | Вилка GSSNA 300 | Вилка GSP 311 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вилка GSP 311 | Вилка GSSNA 300 |  |  |  |
| ШР | Вилка 2РМГ22 |  | - | M16х1 | M24х1 | IP65 | ОП, А |  |
| ШР** | Вилка 2РМГ22 |  | Вилка 2РМГ14 |  |  |  |  |  |
| ШР*** | Вилка 2РМГ14 | Вилка 2РМГ22 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вилка 2РМГ14 | Вилка РМГ22 |  |  |  |
| PGМ**** | Кабельный ввод VG9-MS68 (металл) Диаметр кабеля Ø 4-8 мм |  |  |  |  | IP65 | ОП, А | АГ-17 |
| К-13*5 | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 и для бронированного (экранированного) кабеля Ø 6…10 с броней (экраном) Ø 10…13. |  |  |  |  | IP65 | ОП, А, Ехd | АГ-17 |
| КБ-13 | Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø 10…13 (D = 13,5; 17,5). |  |  |  |  | IP65 | ОП, А, Ехd | АГ-17 |
| КБ-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10 – Коды вариантов электрических присоединений

18

18

12

12

12

1

х

6

1

M

1

х

4

2

M

12

| КТ-1/2 | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø 6…13 c трубной резьбой G1/2''; G3/4'' |  | IP65 | ОП, А, Ехd | АГ-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-3/4 |  |  |  |  |  |
| КВМ-15Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15 мм Соединитель СГ-16-Н-М20х1,5 мм кабель Ø6…13 |  |  |  |  |
| КВМ-16Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГ16 Соединитель СГ-16-Н-М20х1,5 мм кабель Ø6…13 |  |  |  |  |
| КВМ-15 | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 Соединитель СГ-16-Н-М20х1,5 мм кабель ø4…8 |  |  | ОП, А | АГ-17 |
| КВМ-16 | Кабельный ввод под металлорукав МГ16 Соединитель СГ-16-Н-М20х1,5 мм кабель Ø4…8 |  |  |  |  |
| КВП-16 | Кабельный ввод под пластиковый рукав Труба гофрированная ПВХ 16 мм кабель Ø 4…8 |  |  |  |  |
| КВП-20 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 20 мм. |  | IP65 | ОП, А | АГ-17 |
| КВМ-20 | Кабельный ввод под металлорукав МГП20 в ПВХ оболочке 20мм (Dвнеш=25,7 мм; Dвнутр=18,7 мм). |  |  |  |  |
| КВМ-22 | Кабельный ввод под металлорукав МГ22 (Dвнеш=28,4 мм; Dвнутр=20,7 мм). Соединитель СГ-22-Н-М25х1,5 |  |  |  |  |
| КВМ- 20Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГП20 в ПВХ оболочке 20мм (Dвнеш=25,7 мм; Dвнутр=18,7 мм). |  |  |  |  |
| КВМ- 22Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГ22. Соединитель СГ-22-Н- М25х1,5мм (Dвнеш=28,4 мм; Dвнутр=20,7 мм |  |  |  |  |
| П р и м е ч а н и я - -* Базовое исполнение - без гальванической развязки цепей питания и коммутации. - -**ЭКМ-2005 оснащается токовым выходом при заказе опции в п.12 «токового выхода 4-20мА». - -*** Для исполнения 24Г и 220Г с гальванической развязкой цепей питания и сигнализации (без токового выхода). 4 - ****Базовое исполнение К-13 для ЭКМ 2005Ехd в корпусе АГ-17. 5 - *5 Базовое исполнение PGM для ЭКМ 2005 в корпусе АГ-17. |  |  |  |  |  |

| Код при заказе | Состав КМЧ | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| Т1Ф Т1М | Прокладка. |  |
| Т2Ф Т2М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5. Прокладка. |  |
| Т3Ф Т3М | Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/4”(1/4”NPT). Прокладка. |  |
| Т4Ф Т4М | Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/2”(1/2”NPT). Прокладка. |  |
| Т5Ф Т5М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/4”(1/4”NPT). Прокладка. |  |
| Т6Ф Т6М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/2”(1/2”NPT). Прокладка. |  |
| Т7Ф, Т7ФУ или Т7М, Т7МУ | Гайка М20х1,5. Ниппель. Прокладка. |  |
| Т8 Т8У | Бобышка М20х1,5. Уплотнительное кольцо. |  |
| Т9 Т9У | Бобышка М24х1,5. Уплотнительное кольцо. |  |

| Код при заказе | Состав КМЧ | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| Т11 Т11У | Бобышка G1/2”. Уплотнительное кольцо. |  |
| С1Р С1Ф | Два монтажных фланца с резьбовым отверстием К1/4” (1/4”NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж. |  |
| С2Р С2Ф | Два монтажных фланца с резьбовым отверстием К1/2” (1/2”NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж. |  |
| С3Р С3Ф | Два монтажных фланца со штуцером с резьбой К1/4” (1/4”NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж. |  |
| С4Р С4Ф | Два монтажных фланца со штуцером с резьбой К1/2” (1/2”NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж. |  |
| С5РФ С5РФУ или С5ФФ, С5ФФУ или С5РМ, С5РМУ или С5ФМ, С5ФМУ | Два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5. Два уплотнительных кольца. Две гайки М20х1,5. Два ниппеля Две прокладки. Крепеж. |  |
| П р и м е ч а н и я - Буквы Ф или М в коде Тхх обозначают материал прокладки - фторопласт Ф-4УВ15 (на давление до 16 МПа) или медь М1 (на давление свыше 16 МПа) соответственно. - Буквы Р или Ф на 3-й позиции в коде Сххх обозначают материал уплотнительного кольца - резина или фторопласт, а буквы Ф или М на 4-й позиции - материал прокладки - фторопласт или медь. - Буква У в конце кода обозначает материал ниппеля и бобышки – углеродистая сталь. При ее от- сутствии материал - 12Х18Н10Т. |  |  |

| Код при заказе | Ви д измеряе- мого давления | Наименование кронштейна | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| КР1 | ДИ, ДА, ДИВ | Кронштейн КР1 |  |
| КР1ДД | ДД | Кронштейн КР1ДД |  |
| КР3 | ДД | Кронштейн КР3 |  |
| КР4 | ДД | Кронштейн КР4 |  |
| КР5 | ДД | Кронштейн КР5 |  |
| СВН-МЭ- 01 | ДД | Система вентильная СВН- МЭ с металлическими трубками. |  |
| СВН-МЭ- 02 | ДД | Система вентильная СВН- МЭ с гибкими трубками. |  |

| Код при заказе | Вид измеряемого давления | Наименование кронштейна | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| СВН- МЭ-03 | ДД | Кронштейн КР1ДД и система вен- тильная СВН-МЭ с металлическими трубками в сборе. |  |
| СВН- МЭ-04 | ДД | Кронштейн КР1ДД и система вен- тильная СВН-МЭ с гибкими трубка- ми в сборе. |  |
| СВН- МЭ-05 | ДД (модели ДМххх, ДНххх) | Кронштейн КР1ДД и система вен- тильная СВН-МЭ с кронштейном. |  |

Таблица 13 – Установка клапанного блока и опрессовка

Клапанный блок	Код при заказе	Применение для моделей ЭЛЕМЕР-БК-А30		Y(A30)

ЭЛЕМЕР-БК-А52	Y(A52)

ЭЛЕМЕР-БК-C30	Y(C30)

ЭЛЕМЕР-БК-C52	Y(C52)

ДМФххх

ЭЛЕМЕР-БК-E10	Y(E10)	АМххх, ИМххх, ВМххх

ЭЛЕМЕР-БК-E12	Y(E12)

ЭЛЕМЕР-БК-E22	Y(E22)

АКххх, ИКххх, ВКххх

### Таблица 14 - Установка разделителя сред (РС)

| № | Наименование разделителя сред | Код при заказе разделителя сред* | Код при заказе разделителя сред с капиллярной линией* | Дополнительная погрешность Y1,%, вносимая разделителем сред при работе с ЭКМ-2005 (на установленном ВПИ), %*** | Диапазон рабочих давлений разделителя сред, МПа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разделитель сред типа ВА штуцерного или фланцевого присо- единения | ВА | ВА / L | 0,2 % | -0,1…60 |
| 2 | Разделитель сред типа В штуцерного присоединения | В | В / L | 0 % (при Р≥60кПа) | -0,1…35 |
| 3 | Разделитель сред типа ВН штуцерного присоединения | ВН | ВН / L | 0,2 % (при Р≤600кПа) 0% (при Р≥600кПа) | 0…70 |
| 4 | Разделитель сред типа ВF фланцевого присоединения | ВF | ВF / L | 0 % (при Р≥60кПа) | -0,1…20 |
| 5 | Разделитель сред типа INR штуцерного или фланцевого присо- единения | INR | INR / L | 0,5 % | -0,1…10 |
| 6 | Разделитель сред типа W штуцерного присоединения | W | W / L | 0 % | -0,1…25 |
| 7 | Разделитель сред типа BW штуцерного присоединения | BW | BW / L |  | -0,1…60 |
| 8 | Разделитель сред типа WА штуцерного присоединения | WА | WА / L |  | 0,1…60 |
| 9 | Разделитель сред типа WD фланцевого присоединения | WD | WD / L |  | -0,1…25 |
| 10 | Разделитель сред типа WF фланцевого присоединения | WF | WF / L | 0 % | -0,1…25 |
| 11 | Разделитель сред типа WТ фланцевого присоединения | WТ | WТ / L |  | 0…25 |
| 12 | Разделитель сред типа WS молочная гай- ка | WS | WS / L |  | 0…4 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132     Волгоград (844)278-03-48     Воронеж (473)204-51-73     Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48     Краснодар (861)203-40-90     Красноярск (391)204-63-61     Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12     Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15     Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78     Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru